十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 减重训练系统 | 国产；进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 减重训练系统减轻自身体重，帮助患者早期实现站立步行，诱发正确步行姿势，站立-下蹲体位转移，训练更安全。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） *1、具有三种操作模式： - 动态模式： 任意减重重量可调，牵引力有补偿，使患者在做下蹲训练时更容易从蹲位到立位； - 静态模式：任意减重重量可调，牵引力保持不变，配合跑步机使用时，可恒定起步和落步时被减去的重量； - （3）平衡模式：任意减重重量可调，牵引力保持不变，如果患者突然滑倒，可将患者锁定在安全高度。 *2、矫正型吊带背心：可做行走训练过程中的髋，膝，踝关节和背部前倾，后倾，侧倾的姿势矫正训练，充气式背心，增加舒适感。 3、设备的高度可调，具有减重重量指示的功能。 *4、斜边结构，治疗师可保持坐姿观察及纠正患者步态。 5、额定工作气压：600kPa。 *6、减重吊架整体安全载荷：≤200kg。 *7、减重吊架离地高度应为2400mm～2700mm。 8、牵引绳升降行程：0～600mm。 9、扶手高度可调，以适应患者身高，维持姿势稳定。 10、设备必须配置高性能运动平板。 |  |