附件2

十堰市妇幼保健院CT设备论证调研技术参数表

| 申购设备名称 | X线计算机体层摄影设备 | ☑国产；进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 主要用于常规的CT平扫、螺旋扫描、三维重建、增强扫描，CTA、CTU等，对神经系统疾病、胸部疾病、腹部与盆腔疾病、骨骼与关节系统以及头颈及五官类疾病的诊疗。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） *1、品牌近三年新注册机型 2、机架孔径:≥70cm *3、球管阳极热容量(非等效):≥3.5MHU 4、探测器z轴物理排数:≥32排 *5、探测器z轴物理宽度:≥20mm 6、机架最快旋转速度(360o):≤0.7s 7、最薄扫描层厚:≤0.6mm *8、空间分辨率:≥20lp/cm 9、原厂图像后处理工作站 10、高压注射器整套设备 11、稳压器、应急持续供电电源:一套 |  |