脑电仿生电刺激仪具体要求及技术参数

一、主要功能描述

主要用于

二、主要技术参数

1.仿真生物电波输出，具生物电巨涨落、巨系统吸引子仿真特性

2.恒流输出特性，在改变负载实验中的误差绝对值不大于15%

3.输出电流峰值：主极可调范围0-15mA;辅极可调范围0—30mA

4.主极平均有效输出电流强度≤3mA

5.最大输出电压峰值Utop：输出开路时不大于100V

6.输出电流的频率特征（输出频率）：0.5Hz—159Hz

7.频谱范围：<15KHz，主谱线范围：<3.5KHz

8.连续工作时间大于24小时

9.工作电源：交流电压220V,频率50Hz，输出功率35VA

10.防电击类型：II类设备；防电击程度：BF应用部分型

11.治疗参数

治疗方式：3种（标准、连续、夜间）

治疗模式：4种（对应不同的输出电流波形）

治疗强度：数字显示，1—125（标志强度的无量纲数），调节不长为1（注：用于调节主极、辅极的电流输出强度）

辅极/主极治疗强度比率：0.5—3，调节步长为0.1（注：用于调节辅极的电流输出强度）

治疗频率：1—200（标志频率的无量纲数),调节步长为1

时间设定：可调范围1min—9min，调节步长1min