儿童滑轨悬吊康复单元具体要求及技术参数

一、主要功能描述

适用3个月至18岁通过个性化针对性的训练，恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高

二、主要要求及技术参数

1.滑轨部分

1.1直线滑轨：长度6米，钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸81*67mm，内径53mm，数量：1根

1.2直线滑轨：钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸81*67mm，内径53mm，滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽1组用于四轮静音滑车固定与滑行。长度1.5米，数量：2根，顶式安装，与椭圆形滑轨对接

1.3闭链型连接半椭圆形滑轨 ：半椭圆型，直径2米，数量2根，承重大于200KG，滑轨外形尺寸81*67mm，内径53mm，滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽1组用于四轮静音滑车固定与滑行。可与直线滑轨实现无缝对接， 对接后形成内径4.8米，周长11.8米的椭圆

2.滑车

2.1具有四轮橡胶静音装置，刹车装置，360°可旋转定位装置，可完成任意位置固定、任意角度锁定功能，滑车两端及外侧配备有可调平衡轮，确保滑车按轨道弧度贴合运行，外挂三角翼挂件，三角型尺寸7*7*6.3CM。

2.2数量6组

3.悬吊器

3.1材质ABS,2根5米红绳，2个不锈钢安全钩，内置绳索装置，任意锁定调节红绳长短。单根红绳承重大于150KG,悬吊器外形尺寸：670*180*70mm

3.2数量6套。（悬吊器数量与分组及配置中悬吊器数量不累加）

4.分类及配置

4.1早期刺激摆动装置

4.1.1 9mm复合板，尺寸：850*800*120mm

4.1.2红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米；绳夹2个

4.1.3红带1根（长度1.5米）

4.1.4悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展

4.1.5两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置，两根中绳具有任意滑动位置锁死效果

4.2支撑摆动装置

4.2.1 9mm复合板，最大承重：50KG，尺寸：640*380mm

4.2.2红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米；绳夹2个；手扶装置2件

4.2.3悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展

4.2.4附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置， 外形尺寸：670*180*70mm

4.3感觉运动训练装置1

4.3.1吊袋1套，最大承重：100KG，尺寸：1600*1100mm

4.3.2吊船1套，最大承重：150KG，尺寸：1750*800*180mm

4.3.3悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展

4.3.4附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置，外形尺寸：670*180*70m

4.4感觉运动训练装置2

4.4.1绳梯（配两块坐扳）1套，最大承重：150KG，尺寸：1730*1000mm

4.4.2悬吊棒1根，最大承重：150KG，尺寸：42*1100mm,配备4枚空心螺栓

4.4.3悬吊棒2根，最大承重：50KG，材料：木制/钢

4.4.4滑索悬带2根（绳长：75mm，全长1.1米）

4.4.5悬吊鞋1对，最大承重：150KG，尺寸：177*100*65mm

4.4.6绳钩6个，材质碳钢

4.4.7悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展

4.4.8附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置，*外形尺寸：670*180*70mm

4.5儿童行走及爬行训练装置

4.5.1摇板1根 平衡气垫2个

4.5.2行走装具1组 （大小各1） 悬带1套（2个）

4.5.3滑索手把2个 宽悬带2个

4.5.4训练球1个 横抱桶1个

4.5.5滑索手把可以和悬吊器两边红绳连接，可根据被训练要求任意调整弹力绳高度，并可以任意位置锁死

4.5.6悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展

4.5.7附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置， *外形尺寸：670*180*70mm

4.6其他附件:

4.6.1滑索弹性绳 长30cm 高阻力 附栓扣 2根

4.6.2滑索弹性绳 长30cm 中阻力 附栓扣 2根

4.6.3滑索弹性绳 长30cm 低阻力 附栓扣 2根

4.6.4滑索弹性绳 长60cm 高阻力 附栓扣 2根

4.6.5滑索弹性绳 长60cm 中阻力 附栓扣 2根

4.6.6滑索弹性绳 长60cm 低阻力 附栓扣 2根

4.6.7 松绳器 1个

4.6.8三角形悬吊带 2个

4.6.9滑索弹性绳可以和悬吊器两边红绳连接，可根据被训练要求任意调整弹力绳高度，并可以任意位置锁死

4.6.10悬吊训练器1套，两根中绳最大承重：250公斤无延展

4.6.11附两组独立悬吊绳索，内含2组滑索装置， *外形尺寸：670*180*70mm